R T E

�������

Instruktionen RTE (ReTurn from Exception, �terg�ng fr�n undantag) anv�nds

f�r att l�gga in data i b�de statusregistret och programr�knaren med en och

samma instruktion. Denna typ av operation �r n�dv�ndig n�r ett

operativsystem som arbetar i �vervakningsl�ge ska l�mna �ver kontrollen till

ett till�mpninsprogram i anv�ndarl�ge. Det nya inneh�llet i statusregistret

och programr�knaren h�mtas fr�n stacken. Statusregistrets inneh�ll tas fr�n

det f�rsta 16 bitars ordet p� stacken och programr�knarens inneh�ll fr�n det

f�ljande 32 bitars l�ngordet. Stackpekaren inkrementeras med sex byte.

Detta �r en priviligerad instruktion. Processorn m�ste vara i

�vervakningsl�ge (d v s bit 13 i statusregistret m�ste vara satt) vid b�rjan

av en RTE. Instruktionen �ndrar alla bitarna i statusregistret, s�

processorn kan vara i anv�ndarl�ge n�r instruktinen fullbordats.

Flaggor:    Alla flaggor h�mtas fr�n det �versta ordet i stacken.

Syntax:     RTE

Maskinkod:

bit  15  14  13  12  11  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0

|���|���|���|���|���|���|���|���|���|���|���|���|���|���|���|���|

| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4E73

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

R�cker det, eller ?

/ Zeus