Ing�ngen

Ing�ngen �r avsedd f�r CD-spelare, kassettdeck och andra utrustningar som

levererar en LINE-niv� ut. Dit h�r inte skivspelare som kopplas till

PHONO-ing�ngar. Eftersom PHONO har en l�gre amplitud g�r det i och f�r sig

att ansluta till samplern men samplingen f�r inte s�rskilt h�g kvalitet.

En mic kan man inte ansluta direkt. Det ska bli en s�dan ing�ng senare hade

jag t�nkt. N�r jag f�r tid. Sj�lv kopplade jag en CD-spelare till.

Kommentarer till sampler-schemat.

Resistansen R2 s�tter nollniv�n p� ing�ngen till mitten. Tyv�rr �r denna

resistans beroende av ing�ngsimpedansen p� AD-omvandlaren som har ett

typ-v�rde p� 10k men ett max p� 20k. Om man inte �r n�jd med nollniv�n

kan man med f�rdel testa med att byta ut R2 mot olika v�rden mellan ungef�r

5k och 20k. Dessa v�rden �r extremv�rden, det ska inte beh�vas. Om man vill

gardera sig kan man g�ra en "deluxe"-model och byta ut R2 mot en

trimpotentiometer p� cirka 20k. D� kan man sj�lv justera niv�n.

Kort presentation av �vriga kretsar.

C1-C4    Detta �r kondensatorer vars v�rde i praktiken kan s�ttas till allt

mellan 0.1�F och 100�F, som till exempel 10�F. Det anv�nde jag.

C7 + R1  Dessa komponenter har till uppgift att best�mmma AD-omvandlarens

interna klockfrekvensen.

C8       Anv�nds f�r att stabilisera amigans 5 volts sp�nning.

IC1      Sj�lva hj�rtat i hela samplern. En A/D omvandlare som h�nger med

�ven p� de h�gre frekvenserna. Upp till minst 200kHz om mjukvaran

skulle vilja (och kunna!).

IC2      En helt vanlig inverterare. Egentligen 6 stycken, men de finns inte

en och en. Anv�nd 4069 som �r fr�n CMOS-familjen eller 7404 fr�n

TTL-dito. CMOS varianten �r str�msn�lare men l�ngsammare. Det sist-

n�mda �r dock inte av intresse just h�r.

IC3      Finns ingen s�dan. Fanns ett tag men sedan orkade jag inte d�pa om

de andra n�r jag tog bort den.

IC4      En krets som �stadkommer �10V av en enkel +5V sp�nning. Perfekt att

driva IC5 med och fixa den negativa referens som IC1 beh�ver.

IC5      V�rldens vanligaste operationsf�rst�rkare. Anv�nds f�r att f�rst�rka

insignalen till lagom amplitud (=volym).

P1       En vridpotentiometer som du anv�nder att st�lla in volymen med. Alla

v�rden �ver 50k g�r ocks� bra, s� har du n�n liggande... Denna

potentiometer ska monteras fast p� l�dans v�gg s� att du kan vrida

n�r samplern �r f�rdig. Som en vanlig volymkontroll p� vilken stereo

som helst med andra ord.

Byggtips.

G�r ledningarna p� kretskortet s� korta som m�jligt. Detta f�r att undvika

p�verkan fr�n omgivningen fr�n till exempel h�gtalare, n�taggregat etc.

S�tt den 25-poliga printerport-kontakten p� en cirka 40 cm l�ng sladd fr�n

kretskortet. Detta f�r att kunna flytta samplern om det skulle brusa pga

omgivningens beskaffenhet. Det kan r�cka med att bara flytta samplern en

liten bit f�r att bruset ska f�rsvinna. Ibland kan man l�gga handen �ver,

fr�ga inte varf�r... Samplern �r k�nslig f�r s�nt.

Observera att jag fr�ns�ger mig ALLT ansvar f�r vad konstruktionen kan

�stadkomma!

Fr�gor och s�nt till:                       Johan Bergkvist

Tyktorpsv 25

181 31 Liding�

08 7655008