FM-SNDARE FR 85-115 MHZ.

OBSERVERA ATT :

Det enligt Svensk lag r Frbjudet att bygga, inneha och anvnda Radiosndare.

Radioamatrer fr dock bygga och anvnda radiosndare fr av Televerket

uppltna frekvenser och bestmmelser.

Jag frntager mig allt ansvar fr olagligt nyttjande av denna ritning.

KOMPONENT FRTECKNING:

R1        1 Kohm

R2        1,2 Kohm

R3,R4     100 Kohm

R5,R7     120 Kohm

R6        12 Kohm

R8,R9     4,7 Kohm

R10       15 Kohm

R11       10 Kohm

C1,C2,C3  4,7 uF/16V

C4,C8     1 nF

C5        10 nF

C6,C9     27 pF

C7        10 pF

T1,T2     BC 550C

T3,T4     2N3553

D1        BA-102

P1        10 Kohm

Tr1       4-20 pF

Tr2       10-60 pF

A,B       Blank trd.

DATA:

Drivspnning:         12 V DC, Max 15 Volt.

Uteffekt:             3 Watt

Frekvensomrde:       85-115 MHz

Modulationstyp:       FM, Kapacitansdiod styrd.

Ingngsimpedans:      10 Kohm

Ingngsknslighet:    10 mV

OBS! Frekvensen kan ltt ndras till 144 MHz bandet, genom ndring av

avstmningskretsen.

Komponent placeringen och kretskortslayouten r gjord med Megapaint s det

kanske inte r det enklaste att frst dem, men ifall intresse finns kan det

frbttras.

Den hr ritningen r testad s funktionen r garanterad...

Lycka till med byggandet.

ME-SS-1993 :)-<-<